第一章：文档概述与编制目的

1.1 背景说明

在产品的全生命周期管理中，确保系统的可靠性与稳定性是核心任务。通过对产品进行系统性的故障模式分析，我们能够预先识别潜在的风险点，并从根源上制定预防措施。本表格（以下简称“分析表”）是进行可靠性工程分析的核心工具，旨在通过标准化的格式，记录产品从宏观系统到微观零件的失效逻辑。

1.2 编制目的

编写本说明文档的目的是为了指导工程技术人员、质量管理人员以及生产维护人员，能够准确、规范地填写分析表。通过统一的定义和逻辑，消除因理解偏差导致的数据误差，从而为后续的故障诊断、维修备件计划以及产品改进设计提供坚实的数据支撑。

第二章：表格字段详细定义与填写要求

本分析表共分为六大核心模块，每个模块承载着不同的信息维度。以下是对各列字段的详细拆解：

2.1 代码 / 序号（Column 1）

定义：用于标识分析项的唯一索引编号。

填写规范：通常采用层级编码法（如 01-001）。它不仅代表了条目的顺序，还应体现出产品结构的隶属关系。在大型项目中，该代码应与 BOM（物料清单）中的索引保持一致，以便于数字化系统的调取与检索。

2.2 所属分系统（Column 2）

定义：指明当前分析对象位于整个系统架构中的哪个分支。

冗余背景：一个复杂的工业产品通常由动力系统、控制系统、传动系统、执行系统等多个分系统组成。明确所属分系统有助于跨部门协作时迅速定位责任归口。

填写要求：应使用标准的系统名称，不得使用非官方的缩写或绰号。

2.3 产品名称（产品代号）（Column 3）

定义：具体受分析的零部件或组件的官方名称及其唯一的代号。

填写规范：必须做到“名实相符”。产品代号应包含版本号（如 Rev.A），因为不同版本的产品在结构或材料上可能存在细微差异，而这些差异往往是故障模式发生变化的关键。

2.4 功能（Column 4）

定义：该产品在所属分系统中承担的具体任务或达成的技术指标。

深度解析：功能描述应尽可能量化。例如，不应仅写“散热”，而应写“在环境温度 40°C 下，维持核心组件温度不超过 85°C”。明确的功能定义是判定“什么是故障”的前提——凡是无法达成既定功能的行为，皆视为故障。

2.5 故障模式（Column 5）

定义：产品未能实现其预定功能的表现形式。

常见模式参考：

完全丧失功能（如：电机不转）；

功能降低/性能超差（如：转速达不到额定值）；

非预期功能（如：在不该动作时发生误动作）；

间歇性失效（如：信号时断时续）。

填写注意：故障模式是对“现象”的描述，而非对“原因”的猜测。

2.6 故障原因（Column 6 - 多行结构）

定义：导致特定故障模式发生的直接物理、化学或人为因素。

结构逻辑：从您提供的表格样式可以看到，一个“故障模式”对应多个“故障原因”。这是因为一种现象背后往往交织着复杂的因素。

细分维度（冗余信息补充）：

设计原因：如强度计算不足、选型错误。

制造原因：如焊接不牢、应力释放不完全、加工尺寸超差。

环境原因：如极端高温、高湿度盐雾腐蚀、剧烈振动。

人员操作：如未按规程维护、误操作导致过载。

第三章：填写的逻辑流程与质量准则

3.1 填写的逻辑顺序

在实际操作中，建议遵循“自上而下、由表及里”的原则：

首先确认所属的分系统。

锁定具体产品并列出其核心功能。

头脑风暴该功能可能出现的各种故障模式。

针对每一种模式，利用“鱼骨图”或“5Why分析法”推导深层原因。

3.2 编写质量准则

准确性：术语必须符合行业标准。

完整性：表格中不可出现空白单元格。若某项不适用，应填写“N/A”。

排他性：同一行内不应混淆“原因”与“模式”。例如，“生锈”是原因，而“断裂”才是故障模式。